Moderní plně syntetický vysoce výkonný chladicí prostředek na broušení.

Grylsol 1500

- je syntetický vodou ředitelný chladicí prostředek na broušení, který neobsahuje nitrity a minerální oleje.

- s vodou dává čirý, stabilní a obzvláště nepěnivý roztok na broušení bez zápachu s dobrou ochranou proti korozi.

Grylsol 1500  přináší výhody

- Je to čirý roztok, což umožňuje pozorování obrobku.

- Má vynikající chladicí vlastnosti.

- Brusné kotouče zůstávají čisté a dobře zabírají. Nezanechává usazeniny.

- Neobsahuje sekundární aminy.

- Dosahuje se bezvadného vzhledu vybroušeného povrchu.

- Velmi nízké přidávání další dávky.

Grylsol 1500  přináší užitek

- Vyznačuje se univerzálním použitím pro vysoce legované a nerezavějící druhy oceli, jakož i pro broušení litiny.

- Prodlužuje životnost brusných kotoučů.

- Snížení doby potřebné na změnu nastavení stroje, velmi dobré vlastnosti ochrany proti korozi – chrání stroje i obrobky.

- Bezpečný pro uživatele – velmi dobře se snáší s pokožkou.

- Vysoká kvalita opracovávaných obrobků.

- Hospodárná spotřeba v důsledku vysokého poměru ředění.

Oblasti použití

| Broušení vysoce legovaných a nerezavějících ocelí | 1:50 s vodou |
| --- | --- |
| Broušení oceli | 1:30 s vodou |
| Broušení litiny | 1:25 s vodou |

Aplikace

Příprava roztoku se uskuteční přidáním Grylsolu 1500 do pitné vody za důkladného míchání nebo použitím naší míchačky na chladicí kapaliny.

Technické údaje

| Hustota při 20°C | 1,10 |
| --- | --- |
| Barva | žlutá |
| Stanovení koncentrace | Ruční refraktometr |

Hodnota dílku ze stupnice (°Brix) znásobená 2,0 dá procentní obsah koncentrátu.