Dezinfikující systémový čisticí prostředek pro kovoobráběcí stroje

hecalon

- univerzální produkt na všechny druhy znečištění kovoobráběcích strojů

- rozpouští nečistotu, bakteriální kaly, plísňové povlaky a kvasniční kolonie, čistí a dezinfikuje nádrž a potrubí také na nepřístupných místech

- je univerzálně použitelný pro chladicí a mazací kapaliny s obsahem minerálních olejů, částečně a plně syntetické

hecalon  Vám poskytne značné výhody a užitek:

Hospodárnost	rychlé a bezproblémové vyčištění snižuje prostoje a mzdové náklady.

Nízké náklady			vysoká hospodárnost díky malému množství

požadovanému pro použití.

Nehořlavost				nepředstavuje riziko požáru a úrazu

Použití:

Při pravidelném čištění a výměně chladicí kapaliny: při poslední směně přidejte minimálně 4 hodiny před ukončením práce 1 – 2% hecalonu do chladicí kapaliny. Po ukončení pracovní směny vypusťte chladicí kapalinu s hecalonem, propláchněte čistou vodou a hned znovu naplňte.

Holé kovové plochy ošetřete přímo prostředkem na ochranu proti korozi (např. Resost 84-133 (1% ve vodě) nebo hebro Multiplus) nebo přelijte chladicí a mazací emulzí (koncentrace podle zadání příslušných produktů).

Základní čištění a při silném znečištění: Po skončení výroby vypusťte chladicí a mazací emulzi, naplňte zařízení vodou, 5-10% hecalonu (podle stupně znečištění) a na ochranu proti korozi přidejte cca. 1% chladicího a mazacího prostředku nebo 1% Resortu 84-133.

Následně 2 hodiny přečerpávejte. doba přečerpávání závisí na typu stroje a stupni znečištění. Vypusťte vodu, propláchněte stroj a naplňte novou chladicí emulzí (koncentrace podle zadání příslušných produktů).

Holé kovové plochy ošetřete přímo prostředkem na ochranu proti korozi (např. Resost 84-133 (1% ve vodě) nebo hebro Multiplus) nebo přelijte chladicí a mazací emulzí (koncentrace podle zadání příslušných produktů).

Pozor:

Před použitím hecalonu naplňte nádrž na chladicí kapalinu po okraj, aby se mohly nasbírané a usazené bakterie rozpustit. Brusky během výroby nečistěte a nedezinfikujte hecalonem, mohlo by dojít k poruše následkem tvorby pěny.

Upozornění: S jodidy zacházejte bezpečně. Před použitím si přečtěte označení a

informace o produktu.