Moderní, univerzální, polosyntetické vysokovýkonné chladící mazivo

KSM 921

• je vodou ředitelné mazivo, které je sestaveno na základě nejkvalitnějších surovin. Speciálně zvolené emulgátory tvoří polotransparentní jemně dispergovanou emulzi s vysokou dlouhodobou stabilitou s velmi dobrým stékáním a vynikající ochranou proti korozi.

• emulze je zvláště stabilní a nepěnivá a to jak při nízké, tak i vysoké tvrdosti vody. Již od asi 5° dH německé tvrdosti vody zůstává nepěnivá, proto může být KSM 921 nasazena do měkké, ale i také tvrdé vody. Také při vysoké tvrdosti nedojde prakticky k žádnému rušivému vysrážení nebo zmýdelnění.

• na základě EP přísad má vyšší odolnost proti tlaku, proto je KSM 921 vhodné i pro těžké a  nejtěžší obrábění. (Možná koncentrace při těžkém obrábění až 10%)

• je inhibován vůči barevným kovům a může se používat jak na ocel a ušlechtilou ocel, tak i pro obrábění hliníku, mědi a mosazi ve smíšením provozu. Při čistém obrábění mědi a mosazi doporučujeme bezaminové produkty.

KSM 921 vám přináší jasné výhody a užitek

Hospodárnost	Malá spotřeba při vysoké trvanlivosti emulze. Toto znamená méně strojních odstávek a výrobních přerušení a snižuje tak provozní náklady.

Efektivita	Umožňuje také při nízkých koncentracích vysoké řezné rychlosti. Tak dochází k optimálnímu využití obráběcích strojů také při nejtěžším třískovém obrábění

Kvalitativní stálost		Speciální přísady zajišťují vynikající  ochranu proti korozi a mazací výkon. To je přínosem pro prodloužení životnosti stroje, nářadí a obrobku.

Ochrana při práci (BOZP)         Vznik nitrosaminů je účinně potlačen.

Rozsah použití

Soustružení, frézování, vrtání, řezání, protlačování, hloubkové vrtání oceli, ušlechtilé oceli, litiny  i barevných kovů a legovaného hliníku.

Aplikace

Míchání se uskutečňuje pomalým vmícháním do pitné vody při současném důkladném promíchání pomocí moderních směšovacích zařízení k tomu určených. Koncentrace od 4%.

Technická data

| Hustota | 0,97 kg/l |
| --- | --- |
| Hodnota pH 5% emulze | 9,0 |
| Odnášení na třískách(DIN 51360/2) 4 % | Známka 0 |

Refraktometrické určení koncentrace:

Nanést několik kapek emulze na refraktometr a odečíst hodnotu (%Brix), tato hodnota se násobí specifickým faktorem produktu (Rf). Refraktometrický faktor pro emulzi KSM 921 je Rf = 1,2.

Skutečná koncentrace KSM 921 (%) = Zjištěná hodnota (%Brix) x 1,2

Faktor pro dávkovací čerpadlo Dosatron – faktor: 1,2

Tento faktor slouží pro nastavení dávkovacího (oběhového) čerpadla DI 210 pro emulzi. Požadovaná koncentrace emulze se násobí tímto faktorem a výsledkem je hodnota pro nastavení.

Pozn.: Konstrukce čerpadla Dosatron nepodmiňuje jakoukoliv trvale konstantní koncentraci emulze. Střední hodnota je však v určitém časovém úseku chodu čerpadla stále vyrovnaná.