Vysoce účinný koagulační prostředek pro rozpouštědlové laky ve vodou-ostřikovacích barvu stříkacích zařízení

Prenol FL 1000

- Je speciální produkt k vločkovací koagulaci pro čiré laky, polyester-pryskyřičné laky a SH-laky, jako i pro vodouředitelné laky.

- Působí také při snížené pH-hodnotě výrazně dobré odlepování laků.

- Dosahuje bezproblémovou koagulaci také tam, kde obvyklé koagulační produkty, které snižují pH-hodnotu, způsobují u složek rozpouštědlových laků silné potlačení koagulace.

Prenol FL 1000  Vám přinese zřetelné výhody a užitek

- Je netoxický a neleptavý.

- Velmi rychle koaguluje také při pH-hodnotě nižší než 5.

- Částice laku jsou rozráženy a v uvolněné, nelepivé formě odváděny.

- Zbytky laku se snadno odstraňují.

- Snadná manipulace.

- Úsporné použití, nízká spotřeba.

Použití

Prenol FL 1000  se používá v základní dávce 1 až 3 litry na m3 obsahu vody a nezávisle na množství ostřiku a činnosti se doplňuje 2 až 8%  v poměru k zpracovávanému množství laku.

Technická data

| Barva | béžová |
| --- | --- |
| Forma | kapalina |
| hustota | 1,06 g/cm3 |

Tip: Při nižší tvrdosti vody je výhodné použití Prenol® Neutralisator k upravení základní tvrdosti na hodnotu od 25°dH.