Vysoce účinný koagulační prostředek pro částečky laku vystavené vlivu vody v barvu stříkacích zařízeních

Prenol FL 1320

- Je speciální produkt obsahující vysoce účinné látky pro vločkovací koagulaci laků na rozpustidlové bázi, zejména těžce odlepitelných čirých laků (2-K), polyester-pryskyřičných laků a SH-laků.

- Díky speciálním přísadám může špatně oddělitelné laky účinně oddělit od povrchu a hned nato v uvolněné, nelepivé formě odnášet.

- Díky vybraným vločkovacím přísadám může být použit také pro nejtěžší laky při optimálním účinku.

- Je použitelný v širokém rozsahu pH-hodnot (4,5 – 8,5), působí také ve slabě kyselé oblasti od 4,5 do 5,0. Tam, kde nejsou obvyklé produkty použitelné protože narušují koagulaci díky snižování pH-hodnoty účinkem složek z rozpustidlových laků.

Prenol FL 1320  Vám přinese zřetelné výhody a užitek

Hospodárný při použití	Úsporné použití, nízká spotřeba.

Pracovní efektivita 	Rychlé, účinné oddělování nejtěžších laků způsobujících důkladné přilnutí a tím redukci nákladů na čištění.

Vysoká provozní bezpečnost	Není označován jako nebezpečná látka. To znamená jistotu pro uživatele. Žádné víření prachu jak u pevných (práškových) prostředků, také snadné dávkování.

Ochrana životního prostředí	Prodloužení doby stálosti stavu vody, redukce nákladů na likvidaci díky optimální úpravě kalů.

Použití

Prenol FL 1320  se používá v základní dávce 0,5 až 1 litr na m3 obsahu vody a nezávisle na množství ostřiku a činnosti se doplňuje 2 až 6%  v poměru k zpracovávanému množství laku. Při těžce oddělitelných lacích až 30% z použitého ostřiku. Dávkování má být prováděno do míst víření před oběhovým čerpadlem. Produkt může být připravován s pomocí čerpadla HDS 70 E, opatřeným patním ventilem s pružinou, nebo jiným technicky srovnatelným.

Technická data

| Barva | žlutohnědá |
| --- | --- |
| Forma | kapalina |
| hustota | 1,03 g/cm3 |

Tip: Při nižší tvrdosti vody je výhodné použití Prenol® Neutralisator k upravení základní tvrdosti na hodnotu od 25°dH.