Vysoce účinný koagulační produkt pro částice laku ve skrápěcí vodě stříkacích zařízení

Prenol FL 1780 VP je speciální produkt ke koagulaci laků na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UPE).

Prenol FL 1780 VP je, v závislosti na typu laku, používán v rozsahu pH 4,5 až 9. Výběrem vhodného flokulačního činidla pro dodatečnou flotaci lze i u nejodolnějších laků docílit optimální výsledek.

Prenol FL 1780 VP poskytuje následující výhody:

- Není toxický a leptavý

- Velmi rychlá koagulace i při hodnotách pH < 5

- Částice laku jsou koagulovány a převedeny do kypré nelepivé formy

- Zbytky laku je možno snadno odstranit

- Jednoduchá manipulace

- Nízká spotřeba při optimálním účinku

Použití:

Základní dávkování je 1-2 l Prenolu FL 1780 VP na m3 cirkulační vody. Dodatečné dávkování se provádí v závislosti na rozstřikovaném množství a činí asi 2-6 % u jednoduchých laků s ředidly na dávkovaný postřik, u nesnadno odlepitelných lakových systémů příslušně více. Dávkování by mělo být realizováno na místě s turbulencí před oběhovým čerpadlem.

Technická data:

Barva: 		žlutohnědý

Forma: 		kapalná

Hustota: 		1.09 g/cm³

Upozornění: Omezená skladovatelnost (6 měsíců)