Samoodpařovací lisovací olej s centrálním obsahem rostlinného oleje, bez obsahu chlóru a nerozpustný ve vodě, pro tváření oceli, ušlechtilé oceli (V2A/V4A), hliníku a mosazi

Pro-Stanz 6000

je nízkoviskózní lisovací olej s vysokou schopností absorpce tlaku, vyznačující se vynikajícím mazacím a kluzným účinkem. Použití vysoce účinných EP látek bez obsahu chlóru umožňuje dosažení vysoké absorpce tlaku a tím optimálních pracovních výsledků v dále uvedených oblastech použití:

- Ražení a tváření (lisování, ohýbání, skládání) tenkých plechů nebo pásové oceli válcované zastudena pro výrobu dóz na krém, plochých pouzder, tenkostěnných kovových krabiček, částí chladičů do automobilů, ocelový plechy (tloušťka cca. 1,5 mm) pro výrobu sudů z ocelového plechu

- Pro případy ražení, při nichž dojde jak na mazání jako na ochranu před přílišným opotřebením nástrojů, tak i na zvládnutí obrábění kovu a/nebo vysekávání kusů kovu z plechů nebo pásů

- Jako mazací olej nemísitelný s vodou pro ražení, ohýbání, skládání, vytlačování, zkružování a další tváření železných a neželezných kovů za studena.

Pro-Stanz 6000 Vám poskytne znatelné výhody a užitek:

Šetrně k životnímu prostředí	Bez obsahu chlóru, nitritu a fosfátů, s vysokým obsahem

přírodních mastných olejů.

Snížení nákladů		Vzhledem k absenci chlóru znatelně nižší náklady na likvidaci

Snadno pro uživatele			Nejedovatý, bez zápachu a neutrální pro kůži.

Hospodárně				Stačí malé množství, univerzální použití.

Pracovní efektivita		Extrémně odolný proti střihu a kluzný. Čištění/odmaštění ražených kusů není nutné. Lze svařovat bez odmaštění, dobrá dočasná ochrana proti korozi.

Použití:

jako lisovací olej pro ražení a chlazení. Lze nanášet postřikem, po kapkách, válcováním nebo ponorem  - v nejmenších vrstvách. Schnutí produktu závisí na tloušťce vrstvy nebo naneseném množství lisovacího oleje. Rychlost schnutí lze ovlivnit zvýšením teploty/tepelnou úpravou a /nebo ofouknutím suchým, příp. horkým vzduchem.