Samoodpařovací lisovací olej bez obsahu chlóru a nerozpustný ve vodě, pro ražení tenkých plechů nebo fólií z mosazi, mědi, hliníku a oceli

Pro-Stanz 9000

je nízkoviskózní, relativně rychle se odpařující lisovací olej s vysokou schopností absorpce tlaku, vyznačující se vynikajícím mazacím a kluzným účinkem.

Oblasti použití:

- Ražení a tváření (lisování, ohýbání, skládání) tenkých plechů  (0,3 – 0,5 mm) pro použití v oblasti elektriky či elektrotechniky

- Pro případy ražení, při nichž dojde jak na mazání jako na ochranu před přílišným opotřebením nástrojů  (vysoká životnost, dlouhé intervaly mezi broušeními), tak i na obráběcí procesy jako je ražení či vytlačování kovu  a/nebo ohýbání plechu nebo pásů.

- Je také vhodný k ředění jiných typů oleje Pro-Stanz.

Pro-Stanz 9000 Vám poskytne znatelné výhody a užitek:

Šetrně k životnímu prostředí	Bez obsahu chlóru, nitritu a fosfátů, s vysokým obsahem

přírodních mastných olejů.

Snadno pro uživatele	Nejedovatý, bez zápachu a neutrální ke kůži, sám se odpařuje při pokojové teplotě

Hospodárně				Stačí malé množství, univerzální použití.

Pracovní efektivita		Extrémně odolný proti střihu a kluzný. Čištění/odmaštění ražených kusů není nutné. Následné práce jako svařování nebo žíhání lze provádět bez odmaštění.

Použití:

jako lisovací olej pro ražení a chlazení. Olej lze nanášet postřikem, po kapkách, válcováním nebo ponorem  - v nejmenších vrstvách. Odpařování produktu závisí zejména na tloušťce vrstvy nebo nanesením množství lisovacího oleje, rychlost odpařování lze ovlivnit zvýšením teploty/tepelnou úpravou a /nebo ofouknutím suchým, příp. horkým vzduchem.